012俄罗斯技术：

罐式集装箱

俄罗斯《波－勃－伊》公司的专家们研制出了КЦГ－25.18型罐式集装箱，类似于UN T50（IMO 50）型罐式集装箱。外型尺寸为ICC，可运输俄罗斯国家标准ГОСТ19433－88所列二级危险品的各种碳氢气体，并可作为这些气体的临时储存罐。也可以进行联合国检验方案规定的危险品的运输。

这种罐式集装箱在“У”的气候实验条件下制造，符合俄罗斯国家标准ГОСТ15150－69的一级要求，可在－40℃――+55℃的气温条件下使用。

КЦГ－25.18型集装箱符合下列规定标准的要求：

――集装箱安全国际公约（CSC）

――国际标准 ISO 1161， 1984          ISO 668 ，1996

ISO 1496－3，1995       ISO 6346，1995

――危险品海洋运输国际法典（IMDG code）

――危险品铁路运输国际准则（RID）

――危险品国际公路运输欧洲协议（CCC）

――联合国检查机构规定的危险品运输方案（ДОПОГ）

――俄罗斯国家标准ГОСТ 14249－89    ГОСТ 24755－89

ГОСТ 26202－84    ГОСТ 19433－88

――俄罗斯海上船舶运输业登记局对集装箱制造的规定

技 术 性 能

№           参数名称                          参 数

1.      最大毛重          公斤                不大于  24 000

2.      集装箱自重（皮重）公斤                不大于    6750

3.      最大装载重        公斤                不大于   17250

4.      集装箱内径        毫米                       2390

5.      总 容 积        立方米                      25.06

6.      外表尺寸   毫米 长ⅹ宽ⅹ高        6085ⅹ2438ⅹ2591

7.      最大工作压力允许值  兆帕                       1.8

8.      实验压力            兆帕                        2.7

9.      安全阀开启初压力    兆帕               1.8 +  2.5％

10.     安全阀全部开启压力  兆帕              不大于   1.98

11.     堆放时上方承重      公斤                     192000

12.     圆筒部分额定壁厚    毫米                       12

13.     底部额定壁厚        毫米                       14

14.     制罐材料                              低合金钢 10Г 2ФБ

15      使用温度             ℃                   －40  － +55

16.     防静电能力                                     可防静电

17.     规定使用期限          年                             20

联系方式：

俄罗斯驻华商务代表处业务部门

北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398

电子邮箱：russchinatrade@gmail.com

网站：www.russchinatrade.ru