# 160俄罗斯技术：

# IP保护装置

信息安全、手机通讯、语音信息和资料的制作及管道传输领域的整体解决方案

- 专业的IP电话装置用于局域网的语音信息保护。这些装置的运转无需IP电话提供商或其它任何辅助服务，只需接入局域网就可以了。专业IP电话装置可以连接到任何的网络。

- 标准IP电话的每次通话都可以借助到处泛滥的扫描装置进行记录和窃听（比如Wireshark Network Analyzer），这里推荐的解决方案中的话音信息都被编码，每次通话都制订出独特的编码钥匙，而在通话结束后钥匙会被清除。

- 缺少与总通信信道的联通使我们判定电话通话事实几乎成为不可能的事，而只有通过扫描互联网话务情况才能够观察到包含进行数字化压缩（2.4kb/s）的封闭语音信息UDP包。

- 对于您的组织来说，可以在专业IP电话装置的基础上建立起与内部号码和保障保护相联结的封闭式公司内部电话网络。

主要性能

信息保护性能

编码算法：

• ГОСТ28147-89

钥匙分配方法:

• 使用椭圆函数的开放式钥匙

可能的钥匙数量:

• 1077    (2 256)

• 用于产生一次钥匙的随机数内置传感器

通路控制:有长期钥匙

清除功能:单次通话结束后钥匙被清除

电源:

• 外部电源

• 电源电压

输入电压: ~220 V +/- 10% 50赫兹

输出电压: ~ 9V  1000MA

要求功率:15W

安全性：故障平均间隔时间>50000 小时

尺寸:215х220х80 mm 重量:1.2 kg

语音质量：

• 声音易于辨认

• 音节清晰度97%

• 与语言无关

• 相噪音的稳定性

• 纠错， 超精细编码（冗余度1.5）

工作方式：

• 双联状态下的声音编码(2400Mbit/s)

用户接口：

• LCD显示屏(2行*24字符)

• 不借助于电源的记忆卡,可储存12到

109个号码(IP地址)

• 保留最后已拨号码(IP地址)

• 音量音调可调

• 鉴别CI用户

• DHCP

• 静态直达运输

传输原理:

• 网络接口:10Mbit/s

• 同步时间:15s

• 线路信号延迟:不超过135ms

合作方式：在中国境内成立合资企业；专利俄转让；签订分销协议，为中国企业供货。

联系方式：

俄罗斯驻华商务代表处业务部门

北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398

电子邮箱：russchinatrade@gmail.com

网站：www.russchinatrade.ru